Buffer de transferencia

Para 1 L (10x):

| Tris | 250 mM | 30.3 g |
| --- | --- | --- |
| Glicina | 1920 mM | 144 g |
| ddH2O |  | Aforar a 1 L |

Guardar a 4° C.

Para 1 L (1x):

- 100 mL de Buffer de Transferencia 10x

- 200 mL de metanol

- Aforar a 1 L con agua MQ o desionizada. Guardar a 4°C.

NOTA: Solo reusar una vez. Con cada reuso la eficiencia de transferencia disminuye.